宽环管批[2019]029号 审批意见： - 承德弘和再生资源回收有限公司新建废铅酸电池回收项目选址于宽城满族自治县龙须门镇龙须门村，总投资60万元，其中环保投资7万元，占总投资的11.7%；项目建成后年收集、存储废旧铅酸电池5000吨。 - 报告表可作为项目环保工程设计和环境管理的依据。建设单位在工程设计和日常环境管理中要做到以下几点： - 运营期： 1、废气：将破损的废铅酸电池（电池液不倒出）放入耐酸塑料箱内，滴落在地上的电解液采用棉纱布擦拭；在破损电池贮存区设置封闭酸雾收集室，将装有破损电瓶的塑料箱置于酸雾收集室内，酸雾收集室设置负压排风系统，并设置碱液喷淋装置及布袋除尘装置，项目破损电池产生的废气经碱液喷淋装置及布袋除尘装置处理后在车间内无组织排放；运营期废气排放《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 2、废水：项目仓库地面及集液池作防渗处理，定期检漏；旱厕污物由环卫部门定期清掏。 3、噪声：选用低噪声设备，采取基础减震等降噪措施；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固废：废布袋、除尘灰、废含铅纱布、废旧防护服、废手套、废口罩等采用耐酸塑料箱密闭包装，废液采用密闭塑料桶储存，暂存于破损电池贮存区，委托有资质单位处理；电池废液及破损电池采用耐酸塑料箱密闭包装暂存于破损电池贮存区，委托有资质单位处理；生活垃圾定期交由当地环卫部门统一处置；生活垃圾交由环卫部门统一处理；运营期危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环保部公告，2013年第36号)。 5、土壤：装卸过程在仓库内进行，禁止在仓库外装卸；破损的铅酸电池采用耐酸塑料箱密闭包装，车间地面进行防渗处理，仓库排风管道末端设置脉冲布袋除尘器，用于处理含铅粉尘。 三、项目落实《承德弘和再生资源回收有限公司新建废铅酸电池回收项目环境影响报告表》及上述要求后，依法落实建设项目竣工环境保护验收，通过竣工环境保护验收后，方可正式运行。 公 章 经办人： 年 月 日